长春市2025年纸尿裤产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批产品抽样数量见表1

表1 抽样产品及数量

| 产品种类 | 抽样数量 |
| --- | --- |
| 成人纸尿裤（＜6片时） | 8包（其中备样3包） |
| 成人纸尿裤（≥6片时） | 6包（其中备样2包） |
| 婴儿纸尿裤（＜6片时） | 8包（其中备样3包） |
| 婴儿纸尿裤（≥6片时） | 6包（其中备样2包） |
| 注：如样品过小，可适当增加抽样数量，但不得超过检验、复检的合理需要。 |  |

2 检验依据

表2 轻度失禁用成人纸尿裤、成人纸尿片产品检验项目

| - 序号 | - 检验项目 | - 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 条质量偏差 | - GB/T 28004.2-2021 |
| - 2 | - pH | - GB/T 28004.2-2021 |
| - 3 | - 杂质 | - GB/T 28004.2-2021 |
| - 4 | - 吸收倍率 | - GB/T 28004.2-2021 |
| - 5 | - 甲醛含量 | - GB/T 34448-2017 |
| - 6 | - 可迁移性荧光物质 | - GB/T 28004.2-2021 |
| - 7 | - 细菌菌落总数 | - GB 15979-2002 |
| - 8 | - 大肠菌群 | - GB 15979-2002 |
| - 9 | - 致病性化脓菌（金黄色葡萄球菌） | - GB 15979-2002 |
| - 10 | - 致病性化脓菌（溶血性链球菌） | - GB 15979-2002 |
| - 11 | - 致病性化脓菌（绿脓杆菌） | - GB 15979-2002 |
| - 12 | - 真菌菌落总数 | - GB 15979-2002 |

表3 中度和重度失禁用成人纸尿裤、成人纸尿片和成人纸尿垫（护理垫）产品检验项目

| - 序号 | - 检验项目 |  | - 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 条质量偏差 |  | - GB/T 28004.2-2021 |
| - 2 | - 渗透性能 | 吸收速度 | - GB/T 28004.2-2021 |
| - 3 |  | 回渗量 | - GB/T 28004.2-2021 |
| - 4 |  | 渗漏量 | - GB/T 28004.2-2021 |
| - 5 | - pH |  | - GB/T 28004.2-2021 |
| - 6 | - 杂质 |  | - GB/T 28004.2-2021 |
| - 7 | - 饱和吸收量 |  | - GB/T 28004.2-2021 |
| - 8 | - 甲醛含量 |  | - GB/T 34448-2017 |
| - 9 | - 可迁移性荧光物质 |  | - GB/T 28004.2-2021 |
| - 10 | - 细菌菌落总数 |  | - GB 15979-2002 |
| - 11 | - 大肠菌群 |  | - GB 15979-2002 |
| - 12 | - 致病性化脓菌（金黄色葡萄球菌） |  | - GB 15979-2002 |
| - 13 | - 致病性化脓菌（溶血性链球菌） |  | - GB 15979-2002 |
| - 14 | - 致病性化脓菌（绿脓杆菌） |  | - GB 15979-2002 |
| - 15 | - 真菌菌落总数 |  | - GB 15979-2002 |

表4 婴儿纸尿裤、婴儿纸尿片和婴儿纸尿垫（护理垫）产品检验项目

| - 序号 | - 检验项目 |  | - 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 条质量偏差 |  | - GB/T 28004.1-2021 |
| - 2 | 渗透性能 | 吸收速度 | - GB/T 28004.1-2021 |
| - 3 |  | 回渗量 |  |
| - 4 |  | 渗漏量 |  |
| - 5 | pH |  | - GB/T 28004.1-2021 |
| - 6 | 杂质 |  | - GB/T 28004.1-2021 |
| - 7 | 防侧漏性能 |  | - GB/T 28004.1-2021 |
| - 8 | 可迁移性荧光物质 |  | - GB/T 28004.1-2021 |
| - 9 | 甲醛含量 |  | - GB/T 34448-2017 |
| - 10 | - 细菌菌落总数 |  | - GB 15979-2002 |
| - 11 | - 大肠菌群 |  | - GB 15979-2002 |
| - 12 | - 致病性化脓菌（金黄色葡萄球菌） |  | - GB 15979-2002 |
| - 13 | - 致病性化脓菌（溶血性链球菌） |  | - GB 15979-2002 |
| - 14 | - 致病性化脓菌（绿脓杆菌） |  | - GB 15979-2002 |
| - 15 | - 真菌菌落总数 |  | - GB 15979-2002 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

- 注：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 28004.2-2021 纸尿裤 第2部分：成人纸尿裤

GB/T 28004.1-2021 纸尿裤 第1部分：婴儿纸尿裤

GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准

GB/T 34448-2017  生活用纸及纸制品 甲醛含量的测定

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

依据卫健委“卫监督发〔2005〕 515 号”《健康相关产品国家卫生监督抽检规定》 第十九条“产品微生物指标超标的不予复检” 的规定， 微生物项目（细菌菌落总数、 大肠菌群、 致病性化脓菌、真菌菌落总数） 不合格不复检。