长春市2025年小家电产品质量监督抽查

实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量详见表1。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 快热式电热水器 | 2台 | 1台 | 1台 |
| 2 | 电压力锅 | 2个 | 1个 | 1个 |
| 3 | 电火锅 | 2个 | 1个 | 1个 |
| 4 | 电热毯 | 2个 | 1个 | 1个 |
| 5 | 剃须刀 | 2个 | 1个 | 1个 |
| 6 | 室内加热器 | 2台 | 1台 | 1台 |
| 7 | 家用和类似用途插头插座 | 6个 | 3个 | 3个 |
| 8 | 延长线插座（带电源适配器） | 6个 | 3个 | 3个 |

2 检验依据

表2 快热式热水器

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标志和说明 | GB 4706.1-2005 GB 4706.11-2008 |
| 2 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.11-2008 |
| 3 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.11-2008 |
| 4 | 耐潮湿 | GB 4706.1-2005 GB 4706.11-2008 |
| 5 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.11-2008 |
| 6 | 机械强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.11-2008 |
| 7 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.11-2008 |
| 8 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1-2005 GB 4706.11-2008 |

表3 电压力锅

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标志和说明 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 |
| 2 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 |
| 3 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 |
| 4 | 工作温度下泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 |
| 5 | 机械强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 |
| 6 | 内部接线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 |
| 7 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 |
| 8 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 |
| 9 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 |

表4 电火锅

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 |
| 2 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 |
| 3 | 标志和说明 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 |
| 4 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 |
| 5 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 |
| 6 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 |
| 7 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 |
| 8 | 机械强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 |
| 9 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 |

表5  电热毯

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标志和说明 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 |
| 2 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 |
| 3 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 |
| 4 | 耐潮湿 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 |
| 5 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 |
| 6 | 非正常工作（只进行五层折叠试验） | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 |
| 7 | 机械强度（只进行发热元件弯曲试验） | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 |
| 8 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 |
| 9 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 |

表6 剃须刀、电推剪及类似器具

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机械强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.9-2008 |
| 2 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.9-2008 |
| 3 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.9-2008 |
| 4 | 螺钉和连接 | GB 4706.1-2005 GB 4706.9-2008 |
| 5 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1-2005 GB 4706.9-2008 |
| 6 | 标志和说明 | GB 4706.1-2005 GB 4706.9-2008 |
| 7 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 |
| 8 | 发热 | GB 4706.1-2005 GB 4706.9-2008 |
| 9 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.9-2008 |

表7室内加热器

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内部布线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 |
| 2 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 |
| 3 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 |
| 4 | 发热 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 |
| 5 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 |
| 6 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 |
| 7 | 结构 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 |
| 8 | 螺钉和连接 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 |
| 9 | 标志和说明 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 |
| 10 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 |
| 11 | 接地措施 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 |
| 12 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 |

表8  家用和类似用途插头插座

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB/T 2099.1-2021 |
| 2 | 尺寸检查 | GB/T 2099.1-2021 |
| 3 | 防触电保护 | GB/T 2099.1-2021 |
| 4 | 接地措施 | GB/T 2099.1-2021 |
| 5 | 拔出插头所需的力 | GB/T 2099.1-2021 |

表9  延长线插座（带电源适配器）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015 |
| 2 | 尺寸检查 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015 |
| 3 | 防触电保护 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015 |
| 4 | 延长线插座的结构 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015 |
| 5 | 接地措施 | GB/T 2099.1-2021 |
| 6 | 软缆及其连接 | GB/T 2099.1-2021 |
| 7 | 拔出插头所需的力 | GB/T 2099.1-2021 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4706.11-2008 家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求

GB 4706.9-2008 家用和类似用途电器的安全 剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求

GB 4706.19-2008 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求

GB 4706.8-2008 家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求

GB 4706.1-2005家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。