长春市2023年液化石油气产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。优先抽取企业的主导产品。

取样应按SH/T 0233-1992《液化石油气采样法》规定要求进行现场取样，取2瓶作为检验和备样用。

在被抽查液化石油气充装站抽样时，用扑克牌法确定抽取样品的加气枪。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 残留物 | SY/T 7509-2014 |
| 2 | 铜片腐蚀 | SH/T 0232-1992 |
| 3 | 总硫含量 | SH/T 0222-1992 |
| 4 | 硫化氢 | SH/T 0125-1992 SH/T 0231-1992 |
| 5 | 游离水 | GB 11174-2011 |
| 6 | 组分 | NB/SH/T 0230-2019 |
| 7 | 气味 | GB 11174-2011 |
| 注：依据GB/T 32492-2016标准，增加检验二甲醚。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 11174-2011液化石油气

GB/T 32492-2016液化石油气中二甲醚含量气相色谱分析法

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

注：二甲醚检验出具检验数据，不参与判定，当二甲醚检验结果（体积分数）>5%时，提示二甲醚存在重要风险，产品为重点风险产品。

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的强制标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。