长春市2023年烟花爆竹产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

成箱产品，按表1中规定的样本量数的50%以上确定开箱检查数，再在所开箱中随机抽取样本；散装产品按分群随机方法抽样；抽取样本应尽最大可能分散抽取。

检验样品数量按GB/T 10632-2014 《烟花爆竹 抽样检查规则》的规定执行，同时抽取同等数量的备用样品。抽取样品后，由抽样人员签封。封样时，应当有防拆封措施，以保证样品的真实性，检验样品及备份样品应分别封样。

表1 一般产品抽取样品数量

| 批量范围N | ≤500 | 501-1000 | 1001-2000 | ＞2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样本量n | 5 | 8 | 10 | 13 |

表2 爆竹类产品抽取样品数量

| 批量范围 N(挂、卷) | 样本量n (挂、卷) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤50响/(挂、卷) | 51-500响/(挂、卷) | 501-2000响/(挂、卷) | ＞2000响/(挂、卷) |
| ≤500 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| 501-1000 | 10 | 8 | 6 | 4 |
| 1000-2000 | 13 | 10 | 8 | 5 |
| ＞2000 | 13 | 12 | 10 | 6 |

表3 组合烟花类产品抽取样品数量

| 批量范围 N（个） | 样本量 n /个 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 组合发数（发/个） |  |  |  |  |  |
|  | ≤20 发/个 |  | 21发/个～50发/个 |  | ＞50发/个 |  |
|  | 单筒内径（mm） |  |  |  |  |  |
|  | ＞30mm | ≤30mm | ＞30mm | ≤30mm | ＞30mm | ≤30mm |
| ≤500 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 501~1000 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| ≥1001 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 |

2  检验依据

表4 烟花爆竹产品

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 |  |  | GB 10631-2013 GB24426-2015 |
| 2 | 包装 |  |  | GB 10631-2013 |
| 3 | 外观 |  |  | GB 10631-2013 |
| 4 | 部件 | 部件牢固性 |  | GB 10631-2013 |
| 5 |  | 引燃装置 | 引火线 | GB 10631-2013 |
| 6 |  |  | 引火线牢固性 | GB 10631-2013 |
| 7 |  |  | 引燃时间 | GB 10631-2013 |
| 8 |  | 手持部位 |  | GB 10631-2013 |
| 9 | 结构与材质 | 材质 |  | GB 10631-2013 |
| 10 |  | 固引剂碎片 |  | GB 10631-2013 |
| 11 | 药种 |  |  | GB 10631-2013 |
| 12 | 药量 |  |  | GB 10631-2013 |
| 13 | 燃放性能 | 燃放缺陷 |  | GB 10631-2013 |
| 14 |  | 旋转类产品 |  | GB 10631-2013 |
| 15 |  | 玩具造型产品 |  | GB 10631-2013 |
| 16 |  | 计数类产品烧成率 |  | GB 10631-2013 |
| 17 |  | 计数类产品计量误差 |  | GB 10631-2013 |
| 18 |  | 线香型产品 |  | GB 10631-2013 |
| 19 |  | 烟雾产品 |  | GB 10631-2013 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 10631-2013《烟花爆竹 安全与质量》

GB/T 10632-2014 《烟花爆竹 抽样检查规则》

GB 24426-2015    《烟花爆竹 标志》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。