长春市地方标准

《肉牛牛舍建设规范 第5部分：育肥牛》

编制说明

一、工作简况

（一）任务来源

本任务来源于长春市市场监督管理局《长春市市场监督管理局关于印发2024年长春市地方标准立项指南的通知》（长市监〔2024〕24号），项目计划编号为：DBXM XXX-2024，计划名称为：《肉牛牛舍建设规范 第5部分：育肥牛》。

（二）起草单位

长春市畜牧总站、吉林农业大学、吉林省伯宇现代农业产业有限责任公司。

二、制定标准的必要性、目的和意义

（一）立项背景

1、标准化对象特性

长春市地处吉林省中部，四季分明，冬季漫长寒冷，对牛舍建设有特殊要求。育肥牛舍不仅兼顾保暖与通风的双重要求，还要考虑到舍内湿度的排放问题。良好的育肥牛舍不仅可以节约饲养成本，提高育肥效率，而且可以明显降低死淘率。本标准制定，将规范新建育肥牛牛舍，完善长春市肉牛产业标准体系，有效提高肉牛标准化、规模化、持续健康发展发挥重要作用。

2、产业背景

随着畜牧业规模化、集约化发展，肉牛养殖已经从传统牧业向现代牧业转变，从农村副业向乡村振兴主导产业转变。吉林省位于世界黄金玉米带，秸秆年产量达4000多万吨，秸秆的合理处理是事关民生的大事。发展肉牛产业，推进秸秆过腹还田循环利用，把秸秆转化为肉和奶，不仅促进畜牧业的发展，对黑土地及环境的保护具有重大意义。吉林省是全国优质肉牛的主产区，截止到2023年末，全省肉牛饲养量达到717.3万头，增速位居东北三省第一位，千头以上养殖项目达211项，肉牛的集约化经营水平明显提高。长春市是吉林省粮食的主产区、肉牛养殖的核心区、牛肉消费的主战场，发展肉牛产业优势明显，因此，在育肥牛牛舍建设标准上需要进一步规范。

3、政策背景

2020年6月22日，吉林省委十一届七次全会审议通过的《中共吉林省委关于集中力量补齐全面小康“三农”领域短板 提高粮食安全保障能力 率先实现农业现代化的决定》，明确提出“深入实施‘秸秆变肉’工程，加快发展肉牛等节粮食草型畜牧业”。随后的吉林省委十一届八次全会和省委农村工作会议明确提出，发挥畜牧业的中轴产业作用，启动1000万头肉牛建设工程，建设承载粮食及副产物转化增值的畜牧大产业，明确出台硬招实招把肉牛产业做强做优做大，打造全国“大肉库”。 2021年，《吉林省人民政府办公厅关于实施“秸秆变肉”暨千万头肉牛建设工程的意见》（吉政办发〔2021〕39号），实施“秸秆变肉”暨千万头肉牛建设工程，是省委、省政府作出的重大决策部署，是实施“一主六双”高质量发展战略、打造万亿级农产品加工业和食品产业的必然要求，是构筑吉林农业发展新优势的必然选择，是全面实施乡村振兴战略，促进农业高质高效、农民富裕富足的重要途径。为加快推进工程实施，进一步做大做强肉牛产业。立足小规模大群体，加快转变饲养方式，精准扶持中小养殖户，着力推进规模化标准化养殖，全方位培育发展家庭养殖户、家庭牧场、养殖企业、养殖小区、养殖园区，形成小规模养殖与规模化养殖协调发展局面。长春市制定《推动肉牛产业高质量发展若干措施》（长府办规〔2022〕9号），提出把“秸秆变肉”暨三百万头肉牛工程打造成乡村振兴和富民强市的标志性工程，支持新（改、扩）建规模化肉牛养殖场。

4、研究背景

牛舍是肉牛养殖的基础设施，随着肉牛养殖方式由一家一户的个体散养向规模化、机械化养殖模式转变，以及农村人居环境改善的要求，对牛舍特别是新建的牛舍有了新的、更高的要求，各地都根据本地自然条件和养殖方式开展调研和研究，特别是北方地区，加大对牛舍保温、通风和提高肉牛安全和舒适性等方面加以改进，新疆、内蒙古等省区，均根据本地情况开展相关方面研究，制定相关标准，推动各地肉牛牛舍建设的标准化。

5、标准背景

通过检索涉及“牛舍”的标准有18项，其中国家、行业和吉林省地方标准中，未见有育肥牛牛舍建设方面的标准。与本标准相关的有NY/T 682-2003《畜禽场场区设计技术规范》、NY/T 1567-2007《标准化奶牛场建设规范》、NY/T 2663-2014《标准化养殖场 肉牛》、NY/T 2967-2016《种牛场建设标准》、NY/T 3457-2019《牦牛舍饲半舍饲生产技术规范》、NY/T 3617-2020《牧区牲畜暖棚建设规范》等农业行业标准，以及DB15/T 2143-2021《泌乳牛舍工艺设计规范》 、DB15/T 1328-2018《围产期牛舍建设工艺设计规范》、DB15/T 957-2016《舒适奶牛舍技术规范》（内蒙古自治区地方标准）、DB65/T 4232-2019《机械化育肥牛舍工艺设施的设计与建造要求》（新疆维吾尔自治区地方标准）、DB34/T 127.7-2004《黄牛生产技术规程 肉牛育肥场建设规范》（安徽省地方标准）、DB52/T 1257.7-2017《贵州肉牛生产技术规范 第7部分 养殖场建设》（贵州省地方标准）等地方标准。

（二）存在的问题

随着集约化、规模化肉牛养殖业的快速发展，肉牛饲养规模不断壮大，原有的肉牛饲养户利用仓房、废旧房屋改造而成的牛舍已远不能满足肉牛规范化养殖的发展趋势，不仅对农村的人居环境严重破坏，也极大的限制了肉牛养殖行业的发展，是目前亟待解决的关键问题，因此，根据长春市特有环境气候，制定育肥牛牛舍建设规范已迫在眉睫。

（三）目的意义

本标准的制定与实施，充分考虑东北地区的气候特点、环境特点、饲养模式等实际情况，对建筑面积、净高、地基、墙体、门窗等牛舍的主体结构，以及饲槽、牛床、围栏、粪污沟等配套设施进行了规范，明确了环境控制和配套工程。以确保育肥牛只生长在适宜的环境中，规范化管理，改善养殖环境，推进产业发展，提高效率与质量，同时有利于环境保护，保障牛只健康、确保产品质量，同时促进养殖业的可持续发展。提升养殖户对于所持土地的利用效率，提高养殖科学化水平和生产效率，进而产生巨大、持久的经济效益。

制定并实施《育肥牛牛舍建设规范》，能够有效促进肉牛养殖业的良性发展。通过开展育肥牛舍规范化建设，有利于促使母牛养殖业由传统副业转变为稳固且专业性强的主导产业。随着肉牛养殖量的增加，可以有效利用玉米秸秆等饲料资源，推进秸秆过腹还田循环利用，把秸秆转化为肉和奶。本标准的制定和实施，最直接的生态效益就是能够提高肉牛饲养标准化，间接提高解决秸秆焚烧污染环境和资源浪费的问题，同时还通过秸秆过腹还田，助力黑土地保护。

三、主要起草过程

- 预研阶段

自2023年，长春市畜牧总站、吉林农业大学和吉林省伯宇现代农业产业有限责任公司具有丰富经验的专家组成标准起草小组，针对育肥牛牛舍建设规范项目进行研究，相关项目主要有吉林省产业技术创新战略联盟项目，吉林省动物疫病专项流行病学调查项目研究，以及“十三五”重点研发计划《牛羊重大疫病新型诊断技术研究》，酝酿提出“育肥牛牛舍建设规范”相关内容，经过收集、整理相关资料和文献，确定标准编写目标和依据，查阅了国内外相关技术报告和材料，并深入基层养牛场，对牛场内牛舍建设情况进行调研，了解育肥牛牛舍建设相关要求。此后，标准起草小组查阅了大量的文献资料，并对国家标准、行业标准、地方标准和国外先进标准进行了联机检索工作，通过收集、整理和分析国内外在该研究领域的相关技术资料，参照国内相关标准规范、规定的基础上形成了本标准的可行性报告。

（二）	立项阶段

2024 年 2 月长春市市场监督管理局印发的 《关于印发2024年长春市地方标准立项指南的通知》（长市监〔2024〕24号），项目组通过长春市畜牧业管理局，提出并申报《肉牛牛舍建设规范 第5部分：育肥牛》，经长春市市场监督管理局和长春市畜牧业管理局审批通过项目论证，列入长春市地方标准制修订计划。起草阶段

（三）起草阶段

1、成立起草小组

标准起草单位成立了标准起草小组，确立了人员的职责分工，具体见表 1。

表1  标准起草小组人员及分工

| 岗位 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 专 业 | 所 在 单 位 | 职称 | 主要职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 刘明明 | 男 | 34 | 畜牧 | 长春市畜牧总站 | 畜牧师 | 全部工作 |
| 成员 | 马淑娟 | 女 | 51 | 兽医 | 长春市畜牧总站 | 高级兽医师 | 调研 |
|  | 徐源浩 | 女 | 52 | 畜牧 | 长春市九台区畜牧总站 | 高级兽医师 | 调研 |
|  | 宋战胜 | 男 | 50 | 兽医 | 农安县畜牧总站 | 兽医师 | 标准查新 |
|  | 孙龙 | 男 | 52 | 兽医 | 长春市畜牧总站 | 高级兽医师 | 文本起草 |
|  | 李晓瑞 | 女 | 50 | 畜牧 | 长春市畜牧总站 | 高级畜牧师 | 文本起草 |
|  | 杨舒贻 | 女 | 42 | 畜牧 | 长春市畜牧总站 | 畜牧师 | 调研 |
|  | 杜佳励 | 女 | 31 | 畜牧 | 长春市畜牧总站 | 助理畜牧师 | 文本起草 |
|  | 徐微 | 女 | 27 | 畜牧 | 长春市畜牧总站 | 助理畜牧师 | 文本起草 |
|  | 孔丽娟 | 女 | 56 | 兽医 | 长春市九台区畜牧总站 | 高级兽医师 | 调研 |
|  | 赵立峰 | 男 | 45 | 兽医 | 吉林农业大学 | 教授 | 文本起草 |
|  | 孙志波 | 男 | 48 | 畜牧 | 吉林省伯宇现代农业产业有限责任公司 | 兽医师 | 调研 |
|  | 汤震 | 男 | 37 | 兽医 | 农安县农业综合行政执法大队 | 兽医师 | 调研 |

2、调查研究阶段和起草阶段

2024年1-2月，由长春市畜牧总站牵头，组织相关技术领域专家，成立标准起草工作组，制定了工作计划，拟定2024年3月-5月为标准起草阶段。在草案的基础上，标准起草工作组查阅了大量技术资料，包括： GB 50003 《砌体结构设计规范》、GB 50007《建筑地基基础设计规范》 、GB 50011《建筑抗震设计规范》、GB 50052 《供配电系统设计规范》、GB 50205《钢结构工程施工质量验收规范》、J G J 118— 2011《冻土地区建筑地基基础设计规范》等。工作人员针对上述资料进行了认真研究，完成了本标准工作组讨论稿，之后通过现场召开研讨会，由长春市畜牧总站、吉林农业大学、吉林省伯宇现代农业产业有限责任公司3个单位共同研究和修改，形成征求意见稿。

（四）征求意见阶段（2024年xx月-- 2024年xx月）

1、网上公示征求意见

根据《地方标准管理办法》有关要求，2024 年x月x日至2024年x月x日，本标准通过长春市市场监督管理厅网站向社会各界公开征求意见。

2、线下征求意见阶段

向长春市农业科学院、XXXX、XXXX、长春市及下辖县（市、区）畜牧主管技术支撑部门和肉牛养殖企业等10多家相关单位的20名专家征求意见，收到反馈意见表20份。

3、项目组研究讨论

在此期间，对各阶段征求意见进行了详细研讨，归纳汇总后，形成意见建议共XX条，采纳XX条，未采纳XX条，未采纳原因详见表2。未采纳意见已与提出专家进行沟通，已达成协调一致。形成标准文本和编制说明送审稿。

表2 《肉牛牛舍建设规范 第5部分：育肥牛》征求意见汇总表

| 序号 | 标准 条文号 | 意见内容 | 提出单位（专家） | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

（五）审查阶段

2024年X月X日，长春市市场监督管理局、长春市畜牧业管理局在共同组织召开了《育肥牛牛舍建设规范》（送审稿）审查会，来自吉林省畜牧兽医学会、吉林省标准研究院、吉林省畜牧总站、吉林畜牧兽医杂志社、吉林省兽药饲料检验监测所、长春市农业科学院7家单位7位专家出席会议，并组成标准审查组。标准起草工作组汇报了标准制定情况及有关说明。审查专家组审阅了标准起草组提交的《肉牛牛舍建设规范 第5部分：育肥牛》送审稿的标准文本、编制说明、征求意见汇总及处理等文件资料，与会专家对《肉牛牛舍建设规范 第5部分：育肥牛》文本进行了逐章逐条地审查，并提出了修改意见。经充分讨论，审查专家组一致同意通过《肉牛牛舍建设规范 第5部分：育肥牛》的审定。

（六）报批阶段

标准起草小组根据专家组意见对送审稿作了进一步修改和完善，形成报批材料，提交长春市市场监督管理局报批。

四、制（修）订标准的原则和依据，与现行法律、法规、标准的关系

（一）标准编制原则

标准编制遵循“科学性、统一性、协调性、适用性、一致性和规范性”原则，在广泛调查研究的基础上，参照国内有关标准和规范要求，通过多年实践验证，制定了本标准。

（二）编制依据

1、本标准依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》的要求和规定起草制定。

2、本标准技术指标适用于育肥牛牛舍建设需要，在保证适合北方寒冷气候的前提下，对牛舍建设内容和技术要求作出规定，确保内容科学、准确，明确、具体，切实可行，具有可操作性。本标准各项要求的确立，主要参照《中华人民共和国畜牧法》《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规、文件和标准。根据标准需要，指出了本标准的适用范围，规定了基础母牛牛舍建设的各项技术要求。在各项指标确定上，在参照国内相关的技术资料基础上，重点根据长春市气候环境特点，依据实际生产情况，注重实用性。同时，注重指标与与当前产业发展和技术进步相适应，注重先进性和前瞻性。

（三）与有关的现行法律、法规和标准的关系

本标准未涉及相关的强制性国家标准。本标准与现行法律、法规和标准无冲突、矛盾，具备协调一致性。

五、主要条款的说明，主要技术指标、参数、试验验证的论述

标准起草小组认真学习研究《中华人民共和国畜牧法》《中华人民共和国动物防疫法》 《畜禽标识和养殖档案管理办法》和《饲料卫生标准》《畜禽养殖业污染物排放标准》《饲料加工机械卫生规范》《畜禽粪便贮存设施设计要求》《畜禽粪便无害化处理技术规范》《畜禽场环境质量标准》《畜禽养殖场消毒技术》《畜禽粪便堆肥技术规范》《畜禽养殖场档案规范》《牛羊饲养场兽医卫生规范》等法律法规、国家标准和行业标准的有关规定，深入基层养牛场，先后调研了包括长春市各县（市），走访包括万头以上牧场2个、千头以上牧场3个，百头以上牧场6个，20头以上牧场34个，10头以上69个，了解育肥牛牛舍建设等情况，统筹肉牛饲养实际，制定了标准主要章节内容，包括规范性引用文件、术语和定义、基本要求、选址与布局、牛舍、设施与设备等。

（一）选址与布局

依据《中华人民共和国畜牧法》第三十九条，畜禽养殖场、养殖小区应当具备下列条件：养殖场、养殖小区兴办者应当将养殖场、养殖小区的名称、养殖地址、畜禽品种和养殖规模，向养殖场、养殖小区所在地县级人民政府畜牧兽医行政主管部门备案，取得畜禽标识代码。而土地是肉牛养殖最基本的要素之一，《中华人民共和国畜牧法》及国务院、省政府的相关文件也提出了土地使用要求，同时充分考虑吉林省现有肉牛养殖场户的建设现状和未来发展方向，对育肥牛牛舍建设的基本要求进行了规范。

参考《动物防疫条件审查办法》、NY/T 2663-2014《标准化养殖场 肉牛》、NY/T682-2003《畜禽场场区设计技术规范》、NY/T 1567-2007《标准化奶牛场建设规范》、NY/T 2967-2016《种牛场建设标准》等农业行业标准，以及DB34/T 127.7-2004《黄牛生产技术规程 肉牛育肥场建设规范》（安徽省地方标准）、DB52/T 1257.7-2017《贵州肉牛生产技术规范 第7部分 养殖场建设》（贵州省地方标准）等地方标准，综合养殖场生物安全管理、肉牛生产模式规范了育肥牛牛舍建设的选址和布局。

1、选址

经过对省内大量育肥牛牛舍实地调研与专家研讨，育肥牛牛舍场地地质条件应满足建设要求，地质结构稳定；肉牛生长需大量粗饲料和饮水，且肉牛喜欢干燥的圈舍环境，因此选址应水源充足，排水通畅，供电可靠，交通便利，利于肉牛养殖的饲料运输和水源供给，提供干燥通风的圈舍环境，使肉牛快速生长，减少发病率。同时考虑到防疫和粪污处理要求，需具备建设粪污暂存和处理设施的场地等，并满足《中华人民共和国动物防疫法》规定的动物防疫条件。

- 布局

经过查阅资料与实地调研走访，为了满足生物安全管理需要，场区四周应建有围墙或围栏，以阻挡可能会影响肉牛养殖防疫安全的人和动物进入场内，利于场区管理，避免财物丢失与疫病的传播；养殖场内按照生产需要应划分生产区、生活区和粪污处理区域等，生产区主要功能是饲料存放和肉牛生产活动区，不同区域应设置隔离屏障，利于日常饲养管理和疫病防控；粪污处理区是养殖产生的粪污进行暂存和发酵处理的地方，会产生氨气等难闻的气体，因此应按常年主导风向设于下风向或侧风向处，远离堆放饲料的仓库或棚舍，保证饲料清洁卫生，同时减少对人和养殖动物的影响，减少疫病发生。

（二）平面布局

参考了农业行业标准NY/T 3617-2020《牧区牲畜暖棚建设规范》、NY/T 682-2003《畜禽场场区设计技术规范》、NY/T 1567-2007《标准化奶牛场建设规范》、NY/T 2967-2016《种牛场建设标准》等行业标准，充分考虑东北地区的气候特点、环境特点、饲养模式等实际情况，对建筑面积、净高、地基、墙体、门窗等牛舍的主体结构，以及饲槽、牛床、围栏、粪污沟等配套设施进行了规范，明确了环境控制和配套工程。

1、建筑与结构

通过对省内牛场走访调研、实际测量和查阅相关文献资料，牛舍长轴沿等高线布置可降低工程施工难度，保证牛舍的结构稳定，牛舍内无高度差较为平整，有利于投喂饲料和日常清粪管理，也利于机械化作业；牛舍建造充分考虑投资、规模和饲养牛只的生长阶段，采用开放式、半开放式或封闭式三种结构均可，保证牛舍通风和干燥，冬季兼顾保温；通过对走访的牛场进行实地测量和询问肉牛养殖人员，每头牛牛舍建筑面积不低于6m2，以6 m2～8 m2为宜，散栏式养殖每头牛需要活动面积不小于20m2，既能满足牛的个体生长需要，又节省资金投入；牛舍通道要满足日常饲喂机械通过要求，单列式应不低于1.2米，双列式牛舍不低于1.6米；牛舍净高不低于3米，可满足日常饲喂和管理操作，如过低不仅不利于日常饲养操作，牛只可能对牛棚结构造成威胁，同时由于冬季气温下降，通风量变小，可能会造成牛舍内湿度过大，氨气等有害气体浓度增高，不利于牛群健康。牛舍内应设置窗户进行通风和采光，宽度为1.5 m～2 m，高度为2.2 m～2.4 m，窗户面积设置应充分考虑采光面积及窗户结构强度和投资，窗台距地面为1.2 m，窗户过低不利于采光和通风，高度过高不利于日常开启和通风管理，北向窗户应少设置，满足日常通风要求即可，不可过多设置。栓系式牛舍屋顶采光面积占总面积的20%。

2、内部设施

饲养栏杆经过对多家养殖场饲养栏杆的测量和查阅文献得出1.3～1.5米适宜，低于1.3米会出现牛只逃逸现象，材质使用钢管或铸铁管，应有足够强度；牛床可根据牛的大小控制在4～5平米，并设计前高后低的坡度1%～1.5%，利于粪尿向后侧粪尿沟排出，保持牛床干燥卫生；饲槽应固定在牛床前，具有一定硬度且表面光滑，利于牛摄食，槽底比牛床高出5 cm～10 cm，保证牛采食舒适，提高采食量；粪尿沟设计在牛床后侧，多靠近墙壁，沟宽30 cm～35 cm，沟深5 cm～15 cm，沟底向下水道方向倾斜，可保证牛排泄物通过粪尿沟正常排出，同时可防止牛或饲养人员误入造成伤害，也可采用深沟，上面加盖漏缝盖板。

3、环境控制

经过查阅大量相关牛舍建造文献资料和牛场实地调研走访，咨询专家，牛舍应为牛提供舒适的生活环境，夏季降温尤为重要，冬季保温的同时兼顾通风要求，环境质量应符合NY/T 388要求。由于牛瘤胃发酵会产生大量的热，并且牛全身被毛，对寒冷抵御能力较强，但是牛比较怕热和潮湿，温度过高会导致牛瘤胃微生物及消化酶活性下降，消化吸收受到影响，潮湿会导致牛皮肤病和腐蹄病发病率增高，因此肉牛养殖中牛舍应注意防潮和防暑，保证通风干燥。

（七）设施与设备

参考国家标准GB 13078-2017《饲料卫生标准》、GB/T 34636-2017《饲料加工设备交叉污染防控技术规范》、GB/T 36195-2018《畜禽粪便无害化处理技术规范》和农业行业标准NY/T 1167-2006《畜禽场环境质量及卫生控制规范》、NY/T 1169-2006《畜禽场环境污染控制技术规范》、NY/T 3467-2019《牛羊饲养场兽医卫生规范》等标准，规范了饲料存储、饲料加工、卫生防疫、粪污处理等设施与设备的要求，充分考虑了家庭牧场的生产能力和需求，以及国家在环保方面的要求。

肉牛养殖过程中需要大量饮水，每天饮水量大概为干物质采食量的3.5倍，高温和泌乳期饮水量增大，因此必须保证供给充足的饮水，并且保证饮水洁净，防止污染，水质应符合NY 5027的规定；夜间照明、饲料加工等过程中需要用到电器设备，因此家庭牧场水电供应必须充足，以满足生产需要。场区内应采用雨污分流，将污水排入储存设备，避免污水产生污染；同时排水应通畅，防止场区潮湿。肉牛生产应配备饲料加工设备，消毒防疫设施、粪污处理设施及与生产相关的设施设备，以满足生产所需。

六、重大分歧意见的处理依据和结果

针对未采纳意见，已与提出专家进行充分沟通，告知未采纳理由，并得到专家对于意见不进行采纳的认可，过程中没有重大分歧意见。

七、采用国际标准或国外先进标准的，说明采标程度，以及国内外同类标准水平的对比情况

未采用国际和国外标准。类似的地方标准有DB41/T 1322-2022《规模化肉牛育肥场建设规范》（河南省地方标准）、DB23/T 1908-2017《肉牛育肥场建设规范》（黑龙江省地方标准）、DB23/T 1907-2017《肉牛繁育场建设规范》（黑龙江省地方标准）、DB14/T 1800-2019《规模肉牛育肥场粪污处理设施建设规范》（山西省地方标准）、DB12/T 269-2017《肉牛规模化养殖场建设与管理规范》（天津市地方标准）、DB52/T 1257.7-2017《贵州肉牛生产技术规范 第7部分 养殖场建设》（贵州省地方标准）、DB51/T 2374-2017《牦牛标准化舍饲育肥场建设规范》（四川省地方标准）、DB51/T 1979-2015《适度规模肉牛养殖场建设规范》（四川省地方标准），行业标准NY/T 2663-2014《标准化养殖场 肉牛》等，主要涉及用于肉牛繁育、育肥的规模牛场等相关养殖场建设技术规范，对本标准起到一定的辅助作用。本标准在制定过程中，充分考虑了畜牧业高质量发展的市场需求，标准的指标合理、先进，符合吉林省肉牛产业发展需求。

八、贯彻标准的措施建议

（一）技术措施

本标准由长春市市场监督管理厅批准发布，由长春市畜牧业管理局负责监督实施。

（二）管理措施

本标准发布实施后，我单位将向市畜牧业管理局和畜牧推广机构等单位进行推广，作为育肥牛牛舍建设的参考标准。

（三）实施方案

本标准发布实施后，我单位将通过召开宣贯会、开展宣传活动、组织人员对企业指导等方式，对本标准进行宣传推广。

九、预期效益分析

（一）经济效益

本标准的制定与实施，能够有效规范育肥牛舍建设，通过规范化的牛舍建设，提升养殖户对于所持土地的利用效率，提高养殖科学化水平和生产效率，进而产生巨大、持久的经济效益。

（二）社会效益

通过开展育肥牛舍规范化建设，有利于促使母牛养殖业由传统副业转变为稳固且专业性强的主导产业。通过技术培训和资格审查，逐步打造出新型养牛专业户，提升育肥牛饲养管理水平和生产效率，促进养牛增收致富，有效改善牛源紧张的不利局面。推进肉牛业的商品化生产经营，使其具备更强的市场竞争能力，促进地方经济发展，增加就业率；能够在一定程度上促进种养结合生态循环模式的形成，调整产业结构和布局，提高农民收入，加快农业农村现代化进程。

（三）生态效益

制定并实施《育肥牛舍建设规范》，能够有效促进肉牛养殖业的良性发展。随着肉牛养殖量的增加，可以有效利用玉米秸秆等饲料资源，推进秸秆过腹还田循环利用，把秸秆转化为肉和奶。本标准的制定和实施，最直接的生态效益就是能够提高肉牛饲养标准化，间接提高解决秸秆焚烧污染环境和资源浪费的问题，同时还通过秸秆过腹还田，助力黑土地保护。

十、参考文献及其他需要说明的事项

（一）参考文献

1、GB 13078 饲料卫生标准

2、GB 18596 畜禽养殖业污染物排放标准

3、GB/T 27622 畜禽粪便贮存设施设计要求

4、GB/T 34636 饲料加工设备交叉污染防控技术规范

5、GB 40162 饲料加工机械卫生规范

6、GB/T 36195 畜禽粪便无害化处理技术规范

7、NY 5032 无公害食品 畜禽饲料和饲料添加剂使用准则

8、NY/T 3075 畜禽养殖场消毒技术

9、NY/T 3442 畜禽粪便堆肥技术规范

10、NY/T 3445 畜禽养殖场档案规范

11、NY/T 3467 牛羊饲养场兽医卫生规范

12、NY 5030 无公害食品 畜禽饲养兽药使用准则

13、DB22/T 3137 动物疫情报告管理规范

14、中华人民共和国畜牧法

15、中华人民共和国动物防疫法

16、畜禽标识和养殖档案管理办法

（二）其他需要说明事项

无。

《肉牛牛舍建设规范 第5部分：育肥牛》标准起草小组

2024年3月20日