ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB

长春市地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

北方粳稻种子贮藏技术规程

Technical regulations for seed storage of japonica Paddy in the north

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2024/8/20）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

请注意本文件中的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由长春市农业农村局提出并归口。

本文件起草单位：长春市农业科学院。

本文件主要起草人：单洪波、张玉新、徐哲明、黄小萱、李壮、张凯、侯小超、陈丽红、金玄吉、徐长营、孟繁君、杨凯。

北方粳稻种子贮藏技术规程

- 范围

本文件规定了北方粳稻种子贮藏的种子库建设要求、种子入库准备、入库管理、贮藏管理要求、种子贮藏期及出库管理的要求，描述了对应的证实方法。

本文件适用于吉林省区域内粳稻种子的贮藏。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3543.2 农作物种子检验规程 扦样

GB/T 3543.4 农作物种子检验规程 发芽试验

GB/T 3543.6 农作物种子检验规程 水分测定

GB 4404.1 粮食作物种子 第1部分：禾谷类

GB/T 7415-2008 《农作物种子贮藏》

GB 20464 农作物种子标签通则

GB50072-2010 冷库设计规范

- 术语与定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 种子库

库址、类型、结构和设备要求参见附录A。

- 入库前准备

  - 种子准备

    - 种子处理

种子成熟时应选择晴天收获，并在当日采用人工或柔性脱粒机脱粒。采用自然凉晒或机械烘干。采用复式或重力式精选机精选种子。

    - 种子入库要求

      - 完全自然黄熟、籽粒饱满、色泽新亮无破损粒。

      - 种子含水量不高于 14.5％。种子发芽率、纯度、净度应按照GB 4404.1 的要求。

    - 标签

所有种子包装应附内外标签，标签内容应符合GB 20464 的规定，并注明入库日期与时间。

- 入库管理

  - 按不同组合(品种)及亲本类型，产地、生产批次分别堆放。

  - 采用非字型或半非字型堆垛法。堆垛时袋口向里，堆垛的方向应与仓库的门窗通道平行，垛与垛距离 1 m，垛与地面距离≥0.2 m，垛与墙面距离 1 m，垛与库顶距离≥0.5 m，垛高以 8～10 袋为宜。

  - 每个堆垛应标明堆号、产地、品种、种子批号、种子质量、种子数量和入库时间。

- 贮藏管理

  - 贮藏条件

贮藏条件见表1

- 贮藏条件

| 库型 | 短期种子贮藏库 | 中期种子贮藏库 | 长期种子贮藏库 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) ≤ | 20 | 4 | -18 |
| 湿度(%) ≤ | 60 | 55 | 45 |
| 种子含水量(%) | 12%以下 | 6%～9% | 5%±1% |
| 注：短期种子贮藏库（种子预期寿命2～5年）；中期种子贮藏冷库（种子寿命10～30年）；长期种子贮藏冷库（种子寿命30～50年）；种子含水量以湿重为基础 |  |  |  |

  - 种情检测

    - 设置检测点

将每垛分为上、中、下三层，在每层中心和四角设检测点，按GB/T 3543.2的要求进行扦样。自动化控制种子库，可在堆垛时放置遥测温度仪、遥测水分仪于各检查点进行检测。

    - 定期检测项目

      - 检测内容

种子库内、外温度和湿度、种子温度、种子含水量、种子发芽势、发芽率、虫害。

      - 检测频率

        - 种子库内外温度和湿度以及种子温度每天检测 1 次。

        - 种子含水量、种子发芽势和发芽率每 2 个月检测 1 次。

        - 虫害检测在种温 20 ℃以上时，每 7 d 检测 1 次；13 ℃～20 ℃每 15 d 检测 1 次；13 ℃以下每月检测 1 次。

      - 检测方法

        - 库内外温度、湿度

宜采用温、湿度自动记录仪每日记录库内温、湿度。

        - 种子温度

使用曲柄温度计（米温计）或遥控温度仪检测种子温度。

        - 种子含水量

按7.1.1各点取样后混合样品，操作方法按GB/T 3543.6 的规定执行。检测中如发现异常点则对异常点的样品单独检查。

        - 种子发芽势、发芽率

按7.1.1各点取样后混合样品，操作方法按GB/T 3543.4 的规定执行。

        - 虫害

采用筛检法计算虫害密度。

    - 不定期检测项目

- 感官检测种子色泽、气味；

- 观察种子堆表面、墙壁边角、门窗等部位种子是否出现霉变现象；

- 高温高湿天气、高寒天气随时检测种子温度、仓温、仓内湿度；

- 阴雨天随时检查仓库是否漏雨、渗水；

- 随时观察仓库内虫、鼠活动迹象。

  - 预防种子结露

    - 容易发生结露部位：

- 表层结露，发生在距种子堆表面 5 mm～30 mm 范围内；

- 垂直层结露，发生在靠近仓库四周墙壁部位；

- 种子堆内部结露，发生在种子堆内部个别部位；

- 覆盖薄膜结露，发生在塑料薄膜密闭贮藏种子堆。

    - 预防措施

- 气温转换季节，经常翻动种子堆表层去湿散热；

- 合理开关门窗，调节仓内温度；

- 翻仓倒囤，降低种子堆温度；

- 采用塑料薄膜密闭贮藏应避开气温转换季节，或揭开密闭薄膜改为常规贮藏。

    - 发生结露处理

在种子库发现局部种子结露时，应及时开动制冷除湿设备制冷除湿或将结露种子移出库自然摊晒。

  - 预防种子发热

    - 种子发热部位

- 上层发热，发生在距离种子堆表面 0.3 m范围内。

——下层发热，靠近种子堆底面位置。

- ——局部发热，发生在种子堆内部个别部位。

——垂直层发热，发生在贴墙靠柱部位或围囤周围部位。

——全仓发热。

    - 预防措施

- 执行7.2.2规定，预防种子发热

    - 发生发热处理

发现种子局部温度发热超过 30℃时，应采取开机降温、通风、降湿、翻动堆垛等处理措施，使种子温度降至与仓库温差≤5℃。

  - 虫害、霉变处理

    - 主要虫害和霉菌

水稻种子主要虫害有玉米象、米象、谷、麦蛾等，主要霉菌有曲霉和青霉。

    - 处理方法

      - 虫害

——利用干燥机干燥种子， 高温灭虫；

——利用自然低温冷冻灭虫；

——仓库门窗装设纱门、 纱窗或设防虫网。

      - 霉变

——清除劣质种子；

——执行 7.2.2 规定，预防结露霉变。

——合理开关门窗、调节仓内空气湿度，预防吸湿霉变；

- 出库要求

种子含水量、发芽率、发芽势应符合GB 4404.1 的规定。

________________________________